DATA, PERHITUNGAN, DAN SIMULASI BIO-RESERVE

Model Smart Energy Management Berbasis Biogas

Judul Essay

BIO-RESERVE: Model Smart Energy Management Berbasis Biogas untuk Meningkatkan Keandalan Energi Peternakan Skala Kecil di Batam

A. KONSEP UTAMA BIO-RESERVE

BIO-RESERVE merupakan model smart energy management berbasis biogas yang berfokus pada pengelolaan energi ketika cadangan terbatas.

BIO-RESERVE tidak bertujuan menghasilkan lebih banyak biogas. Fokus utamanya adalah menentukan kapan energi digunakan secara normal, kapan penggunaan energi harus dikurangi, dan beban mana yang harus diprioritaskan ketika cadangan menurun.

Sistem bekerja dengan prinsip:

Sensor → Controller → Membaca Threshold → Keputusan Otomatis → Pengaturan Beban → Monitoring Kembali

Dengan demikian, sistem tidak hanya memberikan informasi bahwa cadangan energi sedang rendah, tetapi dapat langsung mengambil tindakan otomatis.

Contohnya:

- Saat cadangan masih aman → seluruh beban dapat beroperasi.

- Saat cadangan mencapai batas 25% → sistem otomatis menunda beban nonkritis.

- Beban kritis tetap dipertahankan agar operasional penting peternakan tetap berjalan.

B. DATA DASAR YANG DIGUNAKAN

1. Data Peternakan Sei Temiang

Fitriyah dkk. (2018) melaporkan bahwa Peternakan Sei Temiang, Batam, memiliki kapasitas hingga sekitar 300 ekor sapi dan memanfaatkan kotoran sapi sebagai bahan baku biogas.

Data yang digunakan:

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Populasi sapi | ±300 ekor |
| Kotoran sapi | ±50 m³/bulan |
| Biogas pada pengujian | 624 L |
| Beban listrik | 700 W |
| Durasi pasokan | 35 menit |
| Tangki penyimpanan gas | 100 L |

Penting: 624 L adalah jumlah biogas pada pengujian, sedangkan 100 L merupakan kapasitas tangki penyimpanan gas. Keduanya tidak boleh dianggap sebagai hal yang sama.

C. MENGUBAH DATA BIOGAS MENJADI ENERGI

Data Fitriyah:

624 L biogas → 700 W selama 35 menit

Untuk mengetahui energi listrik yang dihasilkan:

Rumus

E = P × t

Keterangan:

- E = energi listrik (Wh)

- P = daya listrik (W)

- t = waktu (jam)

Karena 35 menit harus diubah menjadi jam:

35 menit ÷ 60 = 0,5833 jam

Maka:

E = 700 × 0,5833

E = 408,33 Wh

Jadi:

624 L biogas dalam pengujian tersebut setara dengan sekitar 408,33 Wh energi listrik.

D. KONVERSI ENERGI PER LITER BIOGAS

Untuk keperluan simulasi, kita dapat menghitung energi ekuivalen per liter.

Rumus

Energi per liter = Energi listrik ÷ Volume biogas

Maka:

= 408,33 Wh ÷ 624 L

= 0,6544 Wh/L

Jadi nilai konversi yang digunakan dalam model adalah:

1 L biogas ≈ 0,6544 Wh

Catatan penting

Angka 0,6544 Wh/L bukan efisiensi universal semua sistem biogas.

Angka ini merupakan nilai konversi yang diturunkan dari hasil pengujian Fitriyah dkk. (2018) dan digunakan sebagai dasar perhitungan skenario BIO-RESERVE.

Performa nyata dapat berbeda karena dipengaruhi oleh kualitas biogas, kandungan metana, generator, tekanan gas, dan kondisi operasi

E. BASELINE 9,8 MENIT

Angka 9,8 menit yang terdapat pada konsep awal BIO-RESERVE tetap digunakan sebagai baseline/skenario masalah, bukan sebagai hasil pengukuran baru.

Data:

- Kapasitas tangki = 100 L

- Threshold = 25%

- Beban kritis = 100 W

100 W merupakan asumsi desain/skenario, bukan hasil pengukuran pompa di Sei Temiang.

1. Menghitung volume cadangan

Vreserve = 100 L × 25%

Vreserve = 25 L

Jadi pada kondisi threshold 25%, terdapat 25 L ekuivalen biogas yang tersisa.

2. Menghitung energi cadangan

Ereserve = 25 L × 0,6544 Wh/L

Ereserve = 16,36 Wh

3. Menghitung durasi beban kritis

t = E ÷ P

t = 16,36 Wh ÷ 100 W

t = 0,1636 jam

Ubah ke menit:

0,1636 × 60 = 9,8 menit

Jadi:

Baseline = 9,8 menit

Maknanya: apabila cadangan yang tersedia hanya 25 L dan beban kritis yang digunakan adalah 100 W, maka secara teoritis energi tersebut hanya cukup sekitar 9,8 menit.

Ini menunjukkan pentingnya pengelolaan cadangan, bukan sekadar produksi energi.

F. TARGET 24 JAM

Target BIO-RESERVE dalam simulasi adalah mempertahankan beban kritis selama 24 jam.

Beban kritis yang digunakan:

P = 100 W

Waktu:

t = 24 jam

Menghitung kebutuhan energi

E = P × t

E = 100 × 24

E = 2.400 Wh

atau:

E = 2,4 kWh

Jadi untuk menjalankan beban kritis 100 W selama 24 jam dibutuhkan:

2.400 Wh atau 2,4 kWh

G. KEBUTUHAN BIOGAS UNTUK 24 JAM

Nilai konversi:

0,6544 Wh/L

Kebutuhan energi:

2.400 Wh

Maka:

V = E ÷ energi per liter

V = 2.400 ÷ 0,6544

V ≈ 3.668 L

atau:

V ≈ 3,67 m³ biogas

Artinya, berdasarkan konversi yang digunakan dalam model:

Sekitar 3,67 m³ biogas secara ekuivalen diperlukan untuk memasok beban 100 W selama 24 jam.

H. MENENTUKAN KAPASITAS ENERGI MODEL

Dalam BIO-RESERVE, 25% ditetapkan sebagai batas minimum.

Artinya:

25% = energi yang harus masih tersedia untuk mempertahankan beban kritis.

Karena 25% harus setara dengan kebutuhan 2.400 Wh:

Rumus

Energi penuh = Energi minimum ÷ 25%

Efull = 2.400 ÷ 0,25

Efull = 9.600 Wh

atau:

9,6 kWh

Jika dikonversikan kembali ke biogas:

Vfull = 9.600 ÷ 0,6544

Vfull ≈ 14.670 L

atau:

Vfull ≈ 14,67 m³

Arti angka 14,67 m³

14,67 m³ bukan berarti tangki Peternakan Sei Temiang saat ini memiliki kapasitas tersebut.

Angka tersebut merupakan kebutuhan kapasitas ekuivalen dalam skenario model BIO-RESERVE apabila 25% cadangan harus mampu menopang beban kritis 100 W selama 24 jam.

Jadi angka ini digunakan untuk pemodelan, bukan klaim kondisi lapangan.

I. DATA PRODUKSI BIOGAS UNTUK SIMULASI

Untuk membuat simulasi dinamis, digunakan nilai referensi:

0,315 m³/hari

Nilai ini berasal dari penelitian Hanum dkk. (2023) pada peternakan sapi skala kecil di Bali.

Penting:

Nilai 0,315 m³/hari bukan produksi Peternakan Sei Temiang.

Nilai tersebut digunakan sebagai skenario referensi untuk menunjukkan bagaimana BIO-RESERVE bekerja ketika terdapat produksi biogas yang masuk secara bertahap.

Mengubah produksi harian menjadi per jam

0,315 m³/hari:

0,315 m³ = 315 L

Maka:

315 L ÷ 24 jam = 13,125 L/jam

Energi yang masuk setiap jam:

13,125 × 0,6544

= 8,59 Wh/jam

Jadi simulasi menggunakan:

Energi masuk ≈ 8,59 Wh setiap jam

J. PARAMETER UTAMA SIMULASI

| Parameter | Nilai |
| --- | --- |
| Energi awal model | 9.600 Wh |
| SOC awal | 100% |
| Threshold | 25% |
| Energi pada threshold | 2.400 Wh |
| Beban normal | 700 W |
| Beban kritis | 100 W |
| Beban nonkritis | 600 W |
| Produksi biogas referensi | 0,315 m³/hari |
| Energi masuk | 8,59 Wh/jam |
| Target | 24 jam |

Beban nonkritis

Beban nonkritis dihitung sebagai:

700 W − 100 W = 600 W

Jadi dalam skenario model:

- 100 W = beban kritis

- 600 W = beban nonkritis

- total = 700 W

600 W bukan data lapangan terpisah. Angka tersebut merupakan selisih matematis dari skenario 700 W dan asumsi beban kritis 100 W.

K. LOGIKA SMART ENERGY MANAGEMENT

Ini adalah bagian paling penting dalam model BIO-RESERVE.

Kondisi 1 — Cadangan >25%

Jika:

SOC >25%

maka sistem berada pada:

MODE NORMAL

Beban:

700 W

Sistem tidak melakukan pengurangan beban karena cadangan masih berada di atas batas minimum.

L. KONDISI 2 — SENSOR MENDETEKSI 25%

Ketika:

SOC ≤25%

sensor mengirimkan data ke controller.

Controller kemudian menjalankan aturan:

Cadangan mencapai batas minimum → beban nonkritis ditunda → beban kritis dipertahankan.

Sebelum threshold:

700 W

Setelah threshold:

100 W

Artinya:

600 W beban nonkritis otomatis ditunda/diputus dari penggunaan energi model.

Inilah inti smart energy management BIO-RESERVE.

Sistem bukan hanya:

“Memberi tahu bahwa energi tinggal 25%.”

Tetapi:

“Mendeteksi 25% → mengambil keputusan → mengubah penggunaan energi.”

M. SIMULASI FASE 1 — MODE NORMAL

Energi awal:

9.600 Wh

Energi threshold:

2.400 Wh

Energi yang harus digunakan sebelum mencapai threshold:

9.600 − 2.400 = 7.200 Wh

Beban normal:

700 W

Energi yang masuk:

8,59 Wh/jam

Sehingga pengurangan bersih cadangan:

700 − 8,59

= 691,41 Wh/jam

Waktu mencapai threshold

t = 7.200 ÷ 691,41

t = 10,41 jam

Atau sekitar:

10 jam 25 menit

Jadi sekitar jam ke-10:25, sensor akan mendeteksi bahwa cadangan telah mencapai 25%.

N. AKSI OTOMATIS PADA JAM KE-10:25

Pada titik ini terjadi perubahan mode:

MODE NORMAL

↓

SOC ≤25%

↓

CONTROLLER MENGAKTIFKAN MODE RESERVE

↓

BEBAN NONKRITIS DITUNDA

↓

BEBAN TURUN DARI 700 W → 100 W

↓

BEBAN KRITIS DIPERTAHANKAN

Ini adalah inti dari sistem BIO-RESERVE.

O. SIMULASI FASE 2 — MODE RESERVE

Setelah threshold tercapai:

Beban:

100 W

Energi masuk:

8,59 Wh/jam

Maka pengurangan bersih:

100 − 8,59

= 91,41 Wh/jam

Sebelumnya:

691,41 Wh/jam

Sekarang:

91,41 Wh/jam

P. PENGARUH SMART MANAGEMENT

Untuk mengetahui seberapa besar pengurangan laju pengurasan:

Rumus

Penurunan = [1 − (Laju reserve ÷ Laju normal)] × 100%

Masukkan angka:

= [1 − (91,41 ÷ 691,41)] × 100%

≈ 86,8%

Jadi:

BIO-RESERVE menurunkan laju pengurasan cadangan sekitar 86,8% setelah mode prioritas aktif, dalam skenario simulasi.

Penting

86,8% bukan berarti energi bertambah 86,8%.

Artinya:

Energi cadangan dikonsumsi sekitar 86,8% lebih lambat dibandingkan jika beban 700 W terus digunakan.

Ini merupakan salah satu hasil kuantitatif terpenting dari simulasi.

Q. KONDISI SAMPAI JAM KE-24

Waktu dari threshold sampai 24 jam:

24 − 10,41 = 13,59 jam

Energi yang digunakan selama mode reserve:

E = 91,41 × 13,59

≈ 1.242 Wh

Cadangan awal pada threshold:

2.400 Wh

Maka cadangan pada jam ke-24:

2.400 − 1.242

≈ 1.158 Wh

Persentase cadangan:

SOC = (1.158 ÷ 9.600) × 100%

≈ 12,1%

Jadi setelah 24 jam:

Cadangan masih sekitar 1.158 Wh atau 12,1% dari kapasitas model.

Dan dalam skenario ini:

Beban kritis 100 W masih dipertahankan.

R. TABEL SIMULASI 24 JAM

| Aspek | Tanpa Smart Management | Dengan BIO-RESERVE |
| --- | --- | --- |
| Beban awal | 700 W | 700 W |
| Ketika cadangan 25% | Tidak ada perubahan otomatis | Sistem mendeteksi threshold |
| Respons | Semua beban tetap berjalan | Beban nonkritis ditunda |
| Beban setelah threshold | 700 W | 100 W |
| Beban kritis | Berisiko ikut kehilangan pasokan | Diprioritaskan |
| Laju pengurasan setelah threshold | 691,41 Wh/jam | 91,41 Wh/jam |
| Pengurangan laju pengurasan | — | ±86,8% |
| Kondisi pada 24 jam | Cadangan telah habis jika 700 W terus digunakan | ±1.158 Wh tersisa |
| Fokus | Menggunakan energi | Mengelola energi berdasarkan prioritas |

Catatan: seluruh angka cadangan dalam tabel merupakan hasil simulasi matematis, bukan hasil pembacaan sensor nyata.

S. PERBANDINGAN TANPA DAN DENGAN BIO-RESERVE

| Aspek | Tanpa Smart Management | Dengan BIO-RESERVE |
| --- | --- | --- |
| Beban awal | 700 W | 700 W |
| Ketika cadangan 25% | Tidak ada perubahan otomatis | Sistem mendeteksi threshold |
| Respons | Semua beban tetap berjalan | Beban nonkritis ditunda |
| Beban setelah threshold | 700 W | 100 W |
| Beban kritis | Berisiko ikut kehilangan pasokan | Diprioritaskan |
| Laju pengurasan setelah threshold | 691,41 Wh/jam | 91,41 Wh/jam |
| Pengurangan laju pengurasan | — | ±86,8% |
| Kondisi pada 24 jam | Cadangan telah habis jika 700 W terus digunakan | ±1.158 Wh tersisa |
| Fokus | Menggunakan energi | Mengelola energi berdasarkan prioritas |

Jika 700 W terus digunakan tanpa perubahan:

9.600 ÷ 691,41 ≈ 13,9 jam

Jadi dalam skenario tersebut, energi tidak mencapai 24 jam.

Sebaliknya, BIO-RESERVE mengubah mode penggunaan energi ketika threshold tercapai sehingga beban kritis dapat dipertahankan hingga target 24 jam dalam simulasi.

T. SENSOR YANG DIGUNAKAN DALAM KONSEP

1. Sensor cadangan biogas

Fungsi:

Membaca kondisi cadangan biogas yang menjadi dasar penentuan SOC/tingkat cadangan.

Dalam konsep, sensor tekanan dapat digunakan sebagai indikator, tetapi hubungan antara tekanan dan jumlah gas harus dikalibrasi terhadap karakteristik sistem penyimpanan.

Jangan menulis:

“Sensor tekanan secara langsung mengetahui volume gas.”

Lebih aman:

“Sensor membaca parameter penyimpanan yang kemudian dikonversikan menjadi estimasi tingkat cadangan melalui kalibrasi.”

2. Sensor konsumsi listrik

Fungsi:

Membaca penggunaan energi oleh beban.

Sensor dapat digunakan untuk mengetahui apakah konsumsi berada pada kondisi normal atau terjadi perubahan beban.

Untuk sistem AC, pengukuran daya nyata lebih baik daripada hanya membaca arus.

3. Controller

Controller menerima data dari sensor dan membandingkannya dengan threshold.

Fungsinya:

Data → Analisis kondisi → Keputusan

Contoh:

SOC = 24,8%

Controller membaca:

24,8% ≤25%

Maka:

MODE RESERVE AKTIF

4. Aktuator pengaturan beban

Aktuator melaksanakan keputusan controller.

Ketika mode reserve aktif:

Beban nonkritis → ditunda/diputus

Beban kritis → tetap dipertahankan

Untuk peralatan bermotor seperti pompa, implementasi nyata harus menggunakan perangkat switching dan proteksi listrik yang sesuai, bukan sekadar relay kecil.

U. ALGORITMA BIO-RESERVE

Berikut algoritma yang bisa digunakan untuk diagram essay:

MULAI

↓

Sensor membaca:

- Cadangan biogas

- Konsumsi listrik

↓

Controller mengolah data

↓

Hitung/estimasi SOC

↓

Apakah SOC > 25%?

↓

┌───────────────┐

│               │

YA             TIDAK

│               │

↓               ↓

MODE NORMAL    MODE RESERVE

│               │

↓               ↓

Beban 700 W    Beban 100 W

│               │

│          Beban nonkritis

│          600 W ditunda

│               │

│               ↓

│        Beban kritis

│        tetap diprioritaskan

│               │

└───────┬───────┘

↓

Sensor membaca kembali

↓

Perbarui kondisi

↓

ULANGI

V. ALGORITMA DALAM BENTUK Phyton

# ==========================================================

# BIO-RESERVE

# Smart Energy Management Berbasis Biogas

# Simulasi Pengelolaan Cadangan dan Prioritas Beban

# ==========================================================

# 1. PARAMETER SISTEM

ENERGI_MAKS = 9600          # Wh

THRESHOLD = 0.25            # batas minimum = 25%

BEBAN_NORMAL = 700           # W

BEBAN_KRITIS = 100           # W

ENERGI_MASUK_PER_JAM = 8.59  # Wh/jam

TARGET_WAKTU = 24            # jam

INTERVAL = 1 / 60            # interval simulasi = 1 menit

# 2. KONDISI AWAL

energi = ENERGI_MAKS

waktu = 0

mode = "NORMAL"

# 3. SISTEM BIO-RESERVE BERJALAN

while waktu < TARGET_WAKTU and energi > 0:

# ------------------------------------------

# SENSOR MEMBACA KONDISI CADANGAN

# ------------------------------------------

soc = energi / ENERGI_MAKS

# ------------------------------------------

# CONTROLLER MENGANALISIS THRESHOLD

# ------------------------------------------

if soc > THRESHOLD:

# Cadangan masih di atas 25%

mode = "NORMAL"

# Semua beban dapat beroperasi

beban = BEBAN_NORMAL

else:

# Cadangan mencapai/melewati batas minimum

mode = "RESERVE"

# Beban nonkritis ditunda

# Beban kritis tetap diprioritaskan

beban = BEBAN_KRITIS

# ------------------------------------------

# PERHITUNGAN ENERGI

# ------------------------------------------

energi_masuk = ENERGI_MASUK_PER_JAM * INTERVAL

energi_keluar = beban * INTERVAL

energi = energi + energi_masuk - energi_keluar

# ------------------------------------------

# BATAS MINIMUM ENERGI

# ------------------------------------------

if energi < 0:

energi = 0

# ------------------------------------------

# SISTEM MEMPERBARUI WAKTU

# DAN KEMBALI MEMBACA SENSOR

# ------------------------------------------

waktu += INTERVAL

# 4. HASIL AKHIR SIMULASI

soc_akhir = energi / ENERGI_MAKS

print("=== HASIL SIMULASI BIO-RESERVE ===")

print("Durasi simulasi :", round(waktu, 2), "jam")

print("Energi tersisa  :", round(energi, 2), "Wh")

print("SOC akhir       :", round(soc_akhir * 100, 2), "%")

Logika finalnya

START

↓

Sensor membaca cadangan biogas

↓

Hitung SOC

↓

Apakah SOC > 25%?

│

├── YA

│    ↓

│  MODE NORMAL

│    ↓

│  Beban = 700 W

│

└── TIDAK

↓

MODE RESERVE

↓

Beban nonkritis ditunda

↓

Beban kritis = 100 W

↓

└──────────────┐

↓

Sensor membaca kembali

↓

Hitung SOC

↓

LOOP

W. FEEDBACK LOOP

Hal penting dari BIO-RESERVE adalah sistem tidak mengambil keputusan hanya satu kali.

Sistem terus melakukan:

Baca → Bandingkan → Putuskan → Bertindak → Baca kembali

Contohnya:

SOC 40%

→ Mode normal

↓

SOC turun

↓

SOC 25%

→ Mode reserve

↓

Beban nonkritis ditunda

↓

SOC turun lebih lambat

↓

Sensor membaca kembali

↓

Sistem mempertahankan mode reserve selama kondisi masih kritis.

Dengan demikian, BIO-RESERVE bersifat adaptif terhadap kondisi cadangan.

X. KENAPA INI BENAR-BENAR SMART ENERGY MANAGEMENT?

BIO-RESERVE memiliki empat unsur utama:

1. Sensing

Sistem mengetahui kondisi aktual melalui sensor.

2. Decision

Data sensor dibandingkan dengan batas yang telah ditentukan.

3. Automatic Control

Sistem mengambil tindakan otomatis ketika batas tercapai.

4. Energy Prioritization

Energi yang tersisa diarahkan terlebih dahulu kepada beban yang paling penting.

Jadi:

Sensor bukan inti inovasinya.

Sensor hanya alat.

Inti inovasi BIO-RESERVE adalah:

pengalokasian energi secara otomatis berdasarkan tingkat cadangan dan prioritas beban.

Y. HUBUNGAN DENGAN TUJUAN ESSAY

Judul essay adalah:

BIO-RESERVE: Model Smart Energy Management Berbasis Biogas untuk Meningkatkan Keandalan Energi Peternakan Skala Kecil di Batam

Maka setiap bagian harus menjawab:

“Bagaimana BIO-RESERVE meningkatkan keandalan energi?”

Jawabannya:

Dengan mempertahankan energi untuk beban kritis ketika cadangan menurun.

Bukan:

❌ menghasilkan lebih banyak biogas

Bukan:

❌ membuat tangki biogas lebih besar semata-mata

Bukan:

❌ sekadar membuat dashboard IoT

Tetapi:

✅ mendeteksi kondisi cadangan

→

✅ menentukan kapan energi harus dibatasi

→

✅ menunda beban nonkritis

→

✅ mempertahankan beban kritis

→

✅ memperlambat pengurasan cadangan

→

✅ meningkatkan keandalan pasokan energi

Z. HASIL UTAMA YANG BISA DIPAKAI DALAM ESSAY

Dari simulasi yang dibuat:

1. Energi hasil pengujian Fitriyah

624 L → 408,33 Wh

2. Konversi model

0,6544 Wh/L

3. Baseline

25 L cadangan + 100 W → 9,8 menit

4. Target beban kritis

100 W × 24 jam = 2.400 Wh

5. Biogas ekuivalen

≈3,67 m³ untuk 24 jam

6. Kapasitas model

9.600 Wh atau 9,6 kWh

7. Kapasitas biogas ekuivalen

≈14,67 m³

8. Threshold

25%

9. Threshold tercapai

≈10,41 jam / 10 jam 25 menit

10. Beban sebelum threshold

700 W

11. Beban setelah threshold

100 W

12. Laju pengurasan sebelum threshold

691,41 Wh/jam

13. Laju pengurasan setelah threshold

91,41 Wh/jam

14. Penurunan laju pengurasan

≈86,8%

15. Cadangan pada jam ke-24

≈1.158 Wh atau 12,1%

AA. INTERPRETASI HASIL SIMULASI

Hasil simulasi menunjukkan bahwa pengelolaan energi dapat mengubah pola penggunaan cadangan secara signifikan.

Dalam kondisi normal, sistem menggunakan daya 700 W. Ketika cadangan mencapai threshold 25%, BIO-RESERVE secara otomatis mengurangi penggunaan energi dengan menunda beban nonkritis dan mempertahankan beban kritis sebesar 100 W.

Perubahan tersebut menurunkan laju pengurasan cadangan dari sekitar 691,41 Wh/jam menjadi 91,41 Wh/jam, atau sekitar 86,8% lebih rendah.

Dengan mekanisme tersebut, pada skenario simulasi, beban kritis masih dapat dipertahankan sampai 24 jam dan cadangan sekitar 12,1% masih tersisa.

Hal yang perlu ditekankan adalah bahwa BIO-RESERVE tidak menghasilkan energi tambahan. Peningkatan keandalan berasal dari perubahan strategi penggunaan energi.

AB. BATASAN SIMULASI

Agar essay tidak mudah diserang juri, tim harus memahami keterbatasannya.

1. Beban kritis 100 W

Merupakan asumsi model, bukan pengukuran aktual pompa atau pendingin susu di Sei Temiang.

2. Produksi 0,315 m³/hari

Merupakan nilai referensi dari penelitian Hanum dkk. (2023), bukan produksi Peternakan Sei Temiang.

3. Kapasitas 9,6 kWh / 14,67 m³

Merupakan kapasitas teoritis dalam model, bukan kapasitas tangki yang sudah dibuktikan tersedia di lapangan.

4. Threshold 25%

Merupakan parameter desain manajemen energi.

Threshold tersebut bukan batas keselamatan tekanan gas.

5. Sensor

Simulasi saat ini belum menggunakan sensor nyata. Angka sensor dalam tabel merupakan nilai simulasi yang menggambarkan bagaimana sistem akan merespons.

6. Validasi

Untuk penerapan nyata, parameter beban, produksi biogas, kapasitas penyimpanan, karakteristik generator, serta batas keselamatan harus divalidasi melalui pengukuran dan spesifikasi peralatan.

AC. JANGAN SAMPAI TIM SALAH MENULIS

| Salah | Yang benar |
| --- | --- |
| “Pompa peternakan membutuhkan 100 W.” | “Beban kritis 100 W digunakan sebagai asumsi dalam simulasi.” |
| “Sei Temiang menghasilkan 0,315 m³/hari.” | “0,315 m³/hari digunakan sebagai nilai referensi dari penelitian lain.” |
| “Tangki Sei Temiang berkapasitas 14,67 m³.” | “14,67 m³ merupakan kebutuhan kapasitas ekuivalen dalam skenario model.” |
| “Sensor tekanan mengukur volume gas.” | “Sensor digunakan untuk mengestimasi kondisi cadangan melalui parameter yang dikalibrasi.” |
| “25% adalah batas aman gas.” | “25% merupakan threshold manajemen energi.” |
| “BIO-RESERVE menghasilkan 86,8% lebih banyak energi.” | “BIO-RESERVE menurunkan laju pengurasan cadangan sekitar 86,8% dalam skenario.” |
| “Simulasi membuktikan sistem nyata berhasil.” | “Simulasi menunjukkan potensi efektivitas model.” |

AD. KALIMAT INTI YANG HARUS DIPEGANG TIM

Kalau nanti kalian bingung saat menulis bagian isi essay, kembali ke satu kalimat ini:

BIO-RESERVE meningkatkan keandalan energi bukan dengan menambah jumlah biogas, tetapi dengan mengatur penggunaan energi secara otomatis berdasarkan tingkat cadangan sehingga beban nonkritis dapat dikurangi ketika energi terbatas dan beban kritis tetap diprioritaskan.

Dan kalau harus menjelaskan mengapa ini disebut smart energy management:

BIO-RESERVE mengubah data kondisi cadangan menjadi keputusan pengelolaan beban secara otomatis melalui mekanisme sensor, threshold, controller, dan prioritas energi.

AE. SUMBER DATA UTAMA

Fitriyah dkk. (2018). Pembangkit Listrik Tenaga Biogas dengan Digester Tipe Balon di Peternakan Sei Temiang Batam. Jurnal Integrasi, 10(2). DOI: 10.30871/ji.v10i2.940.

Data utama yang digunakan:

- ±300 ekor sapi

- ±50 m³ kotoran/bulan

- 624 L biogas

- 700 W

- 35 menit

- tangki penyimpanan 100 L

Hanum dkk. (2023). Evaluation of a Small-Scale Anaerobic Digestion System for a Cattle Farm under an Integrated Agriculture System in Indonesia with Relation to the Status of Anaerobic Digestion System in Japan. Sustainability, 15(4), 3833. DOI: 10.3390/su15043833.

Data yang digunakan:

- produksi biogas 0,109–0,521 m³/hari

- rata-rata sekitar 0,315 m³/hari

- digunakan sebagai referensi variasi produksi peternakan skala kecil, bukan data Sei Temiang.

Younessi dkk. (2023). Modeling the optimal sizing problem of the biogas-based electrical generator in a livestock farm considering a gas storage tank and the anaerobic digester process under the uncertainty of cow dung. Energy, 270, 126876. DOI: 10.1016/j.energy.2023.126876.

Penelitian ini digunakan untuk mendukung bahwa pengelolaan digester, generator, dan penyimpanan gas telah dikaji, sementara BIO-RESERVE diarahkan pada pengelolaan cadangan berbasis threshold dan prioritas beban pada skala peternakan kecil.

RINGKASAN SUPER SINGKAT

Masalah: energi biogas terbatas, sedangkan tidak semua beban listrik sama penting.

Input: cadangan biogas + konsumsi listrik.

Sensor: membaca kondisi energi.

Controller: membandingkan kondisi dengan threshold 25%.

Jika >25%: 700 W → mode normal.

Jika ≤25%: 700 W → 100 W → beban nonkritis ditunda.

Tujuan: mempertahankan beban kritis.

Hasil simulasi: laju pengurasan turun 86,8%, dan pada jam ke-24 masih tersisa sekitar 12,1% cadangan dalam skenario model.

Pesan utama essay:

Energi yang terbatas tidak hanya perlu ditambah, tetapi perlu dikelola dengan cerdas agar tetap tersedia untuk kebutuhan yang paling penting.

Glosarium Singkat BIO-RESERVE

- Biogas = gas dari penguraian bahan organik/kotoran ternak yang dapat digunakan sebagai sumber energi.

- Digester = wadah tempat proses pembentukan biogas.

- Generator = alat yang mengubah energi dari bahan bakar menjadi energi listrik.

- Beban (load) = peralatan yang menggunakan listrik.

- Beban kritis = peralatan yang harus tetap beroperasi.

- Beban nonkritis = peralatan yang dapat dikurangi atau ditunda.

- Energi (Wh) = jumlah energi yang tersedia/digunakan.

- Daya (W) = laju penggunaan energi.

- SOC (State of Charge) = persentase energi yang masih tersedia.

- Threshold = batas/ambang keputusan sistem.

- Sensor = alat untuk membaca kondisi sistem.

- Controller = bagian yang memproses data sensor dan menentukan tindakan.

- Actuator = bagian yang menjalankan perintah controller.

- Monitoring = pemantauan kondisi sistem.

- Real-time = data diperbarui secara terus-menerus dengan jeda kecil.

- Priority load = beban yang diprioritaskan.

- Load management = pengaturan penggunaan beban listrik.

- Smart Energy Management = pengelolaan energi berdasarkan data dan keputusan otomatis.

- Normal mode = kondisi saat cadangan masih di atas threshold.

- Reserve mode = kondisi saat cadangan mencapai threshold dan beban diprioritaskan.

- Simulasi = pengujian sistem menggunakan model matematis/komputer.

- Parameter = nilai yang digunakan dalam simulasi.

- Asumsi = nilai yang ditetapkan untuk kebutuhan model, bukan hasil pengukuran langsung.

- Feedback/loop = sistem membaca kondisi kembali setelah melakukan tindakan.

Angka kunci

- 624 L = volume biogas pada pengujian Fitriyah.

- 408,33 Wh = energi ekuivalen dari pengujian tersebut.

- 0,6544 Wh/L = konversi energi biogas dalam model.

- 700 W = beban normal pada skenario.

- 100 W = asumsi beban kritis.

- 25% = threshold pengelolaan.

- 9.600 Wh = kapasitas maksimum dalam model.

- 24 jam = target durasi beban kritis.

- 86,8% = penurunan laju pengurasan energi setelah pengurangan beban.