# ESSAY COMPETITION

# MATRIX UI 2026

BIO-RESERVE: Model Smart Energy Management Berbasis Biogas untuk Meningkatkan Keandalan Energi Peternakan Skala Kecil di Batam

Energy Storage and Management System

Written by:

| Azhilah Niken Qhaliyah | 0101955095 | Azhilahnikenqhaliyah@gmail.com |
| --- | --- | --- |
| Cleoputri | 0095026437 | cleyoyow@gmail.com |
| Josua Togi Parmonangan Sitinjak | 0101854761 | sitinjakjosua60@gmail.com |

SMA Negeri 1 Batam

Batam

2026

# DAFTAR ISI

ESSAY COMPETITION	i

DAFTAR ISI	ii

PENDAHULUAN	1

ISI	2

PENUTUP	7

DAFTAR PUSTAKA	8

LAMPIRAN	9

# PENDAHULUAN

Limbah peternakan tidak harus berakhir sebagai buangan, tetapi dapat menjadi sumber energi melalui pengolahan biogas. Namun, mengubah limbah menjadi energi belum tentu menjamin kebutuhan listrik terpenuhi. Di Peternakan Sei Temiang, Batam, Fitriyah dkk. (2018) mencatat bahwa 624 liter biogas mampu menyuplai beban 700 watt selama 35 menit. Data ini menunjukkan bahwa potensi biogas perlu diimbangi pengelolaan energi agar pasokan listrik dapat bertahan lebih lama. Tantangan ini relevan dengan upaya Indonesia mengoptimalkan energi baru dan terbarukan (EBT), yang baurannya pada 2023 baru mencapai 13,1%, masih di bawah target 23% pada 2025 (Kementerian ESDM, 2024).

Keterbatasan energi menjadi persoalan ketika kebutuhan listrik peternakan memiliki tingkat kepentingan yang berbeda. Di Sei Temiang, kotoran sekitar 300 ekor sapi dimanfaatkan sebagai bahan baku biogas. Saat energi terbatas, pompa air perlu diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan ternak, sedangkan beban lain dapat ditunda. Berdasarkan data Fitriyah dkk. (2018), 624 liter biogas setara dengan estimasi energi listrik sekitar 408 Wh. Jika digunakan untuk beban kritis 100 watt, energi tersebut secara teoritis dapat bertahan sekitar empat jam, dibandingkan 35 menit pada beban 700 watt. Artinya, pengaturan prioritas berpotensi memperpanjang pasokan tanpa menambah jumlah biogas.

Penelitian terdahulu telah membahas produksi dan pemanfaatan biogas. Fitriyah dkk. (2018) menguji kinerja pembangkit di Sei Temiang, Hanum dkk. (2023) melaporkan variasi produksi harian 0,109–0,521 m³ pada peternakan sapi skala kecil di Bali, sedangkan Younessi dkk. (2023) mengoptimalkan kapasitas digester, generator, dan penyimpanan gas. Namun, pengalokasian energi berdasarkan tingkat cadangan untuk mempertahankan pasokan bagi beban kritis di peternakan skala kecil masih perlu dikaji. Hal ini mencakup penentuan kapan beban nonkritis perlu dikurangi dan seberapa besar tindakan tersebut memperpanjang pasokan.

Celah tersebut menjadi dasar BIO-RESERVE (Biogas-Based Smart Energy Reserve), model pengelolaan energi berbasis Internet of Things (IoT) yang menghubungkan pemantauan cadangan biogas dengan pengaturan beban listrik. Ketika cadangan mencapai ambang batas yang ditentukan, sistem menunda beban nonkritis untuk memprioritaskan beban kritis, seperti pompa air dan pendingin susu, selama kapasitas pasokan mencukupi. Efektivitasnya dievaluasi dengan membandingkan durasi pasokan bagi beban kritis pada skenario t

anpa dan dengan pengaturan prioritas. Melalui pemodelan kebutuhan energi, penentuan ambang batas, perancangan IoT, dan simulasi, BIO-RESERVE bertujuan mengukur potensi pengaturan beban dalam meningkatkan keandalan energi peternakan skala kecil di Batam.

# ISI

Dalam pengelolaan energi biogas, kebutuhan listrik peternakan perlu diprioritaskan berdasarkan tingkat kepentingannya. Pompa air perlu diutamakan karena kekurangan air dapat menurunkan konsumsi pakan dan performa ternak (Meehan dkk., 2021). Pendingin susu juga perlu diprioritaskan untuk menjaga kualitas susu segar, mengingat pengaturan suhu pendinginan berpengaruh terhadap jumlah bakteri dan mutu susu (Vekariya dkk., 2023). Sementara itu, lampu tambahan dan kipas dapat ditunda saat cadangan energi mulai menipis agar pasokan listrik tetap tersedia bagi kebutuhan utama.

Energi listrik ekuivalen dari pengujian Fitriyah dkk. (2018), yaitu 624 liter biogas yang menyuplai beban 700 W selama 35 menit, dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

|  | E=P×t=700 W×3560 jam=408,33 Wh | (1) |
| --- | --- | --- |

dengan:

E	= energi listrik (Wh)

P	= daya listrik (W)

t	= lama pasokan (jam)

Hubungan volume biogas energi listrik ekuivalen dinyatakan sebagai:

|  | E=V×k | (2) |
| --- | --- | --- |

dengan:

V	= volume biogas yang tersedia (L)

k	= energi listrik per liter biogas (Wh/L)

Faktor konversi diturunkan dari data lokal Fitriyah dkk. (2018), yaitu 408,33 Wh dari 624 L biogas, sehingga:

|  | k=EV=408,33 Wh624 L≈0,6544 Wh/L | (3) |
| --- | --- | --- |

Nilai ini merupakan estimasi dari pengujian lokal, bukan konstanta universal, karena hasil aktual bergantung pada karakteristik gas dan efisiensi pembangkit. Dengan energi yang sama, durasi pasokan pada beban 100 W dihitung melalui persamaan berikut:

|  | t=EP=408,33 Wh100 W=4,08 jam≈245 menit | (4) |
| --- | --- | --- |

Secara teoritis, energi yang sama dapat memasok beban 100 W tujuh kali lebih lama daripada beban 700 W. Namun, dengan memperhitungkan konsumsi biogas pada beban rendah, durasinya diperkirakan hanya 1,24 jam (Haryanto dkk., 2017). Sementara itu, beban 350 W diperkirakan bertahan 1,17 jam, tetapi belum menjamin pompa air dan pendingin susu tetap beroperasi. Karena itu, Skenario C menunda beban nonkritis sebesar 600 W (85,7% dari total beban) agar energi diprioritaskan bagi kedua beban kritis. Perbandingan ketiga skenario tersebut disajikan pada Tabel 1.

| Skenario penggunaan energi | Beban (W) | Energi bertahan (batas atas) | Kondisi pompa air | Kondisi pendingin susu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Semua peralatan menyala | 700 | 35 menit | Mati bersama peralatan lain saat energi habis | Mati bersama peralatan lain saat energi habis; suhu susu tidak lagi terjaga |
| B. Beban dikurangi separuh tanpa memilih peralatan | 350 | ±70 menit | Belum pasti, bisa ikut dimatikan | Belum pasti, bisa ikut dimatikan |
| C. Hanya beban kritis (pompa air dan pendingin susu) yang menyala | 100 | ±245 menit (±74 menit pada efisiensi beban rendah) | Tetap menyala | Tetap menyala; suhu susu dapat dipertahankan selama energi tersedia |

Tabel 1. Perbandingan tiga cara penggunaan energi yang sama (408,33 Wh)

Skenario C pada Tabel 1 memberi batas atas durasi 245 menit, tetapi perhitungan ini memakai seluruh 624 L biogas pada pengujian, bukan cadangan saat pasokan menipis. Pada tangki 100 L, ambang SOC 25% berarti tersisa 25 L biogas, dengan volume cadangan dihitung sebagai berikut:

|  | Vcadangan=SOCmin×Vtangki=0,25×100 L=25 L | (5) |
| --- | --- | --- |

Dengan:

Vcadangan= volume biogas tersisa (L)

SOCmin	= ambang cadangan dalam bentuk pecahan (0,25 untuk 25%)

Vtangki	= kapasitas tangki (L)

Durasi pasokan dari cadangan tersebut pada beban kritis 100 W dihitung menggunakan persamaan berikut:

| t=EP=Vcadangan×kP=25 L×0,6544 Wh/L100 W≈0,1636 jam≈9,8 menit | (6) |
| --- | --- |

Cadangan 25 L diperkirakan setara dengan 16,36 Wh, atau hanya sekitar 9,8 menit pada beban 100 W. Artinya, pengaturan prioritas saja belum cukup tanpa cadangan yang memadai. Karena itu, BIO-RESERVE menggabungkan pemantauan cadangan dan pengaturan beban melalui IoT. Sistem memperkirakan sisa biogas dan daya yang digunakan untuk menghitung SOC serta durasi pasokan. Saat SOC mencapai 25% atau lebih rendah, beban nonkritis, seperti lampu tambahan dan kipas, ditunda agar energi diprioritaskan bagi pompa air dan pendingin susu. Alur sistem ditunjukkan pada Gambar 1.

GAMBAR

Pada Gambar 1, biogas ditampung dalam storage. Lalu sensor tekanan memperkirakan volume gas tersisa, sedangkan sensor daya membaca beban listrik. Data tersebut diolah ESP32 untuk memperkirakan energi tersisa, menghitung State of Charge (SOC), dan memperkirakan durasi pasokan. Saat SOC di atas 25%, beban beroperasi normal. Namun, ketika SOC mencapai atau turun di bawah 25%, relay/kontaktor menunda beban nonkritis. Sementara itu, dashboard IoT Blynk menampilkan SOC, daya beban, sisa energi, dan durasi pasokan. SOC dihitung menggunakan persamaan berikut:

|  | SOC(t)=Etersisa(t)Ekapasitas penuh×100% | (7) |
| --- | --- | --- |

dengan:

SOCₜ = SOC pada waktu t (%)

Eₜ= estimasi energi tersisa (Wh), dihitung dari volume biogas tersisa × k

Etotal = kapasitas energi saat penyimpanan penuh (Wh)

Dalam BIO-RESERVE, ambang SOC 25% digunakan sebagai pemicu penundaan beban nonkritis. Namun, ambang ini hanya menentukan kapan prioritas beban diaktifkan, bukan menjamin pasokan cukup selama 24 jam. Kecukupan cadangan tetap bergantung pada daya beban kritis dan durasi pasokan yang ditargetkan. Dengan asumsi beban kritis sebesar 100 W, kebutuhan energi selama 24 jam dihitung sebagai berikut:

|  | Ekebutuhan=Pkritis×ttarget=100 W×24 jam=2.400 Wh | (8) |
| --- | --- | --- |

dengan:

Ekebutuhan	= energi yang dibutuhkan selama durasi target (Wh)

Pkritis		= daya beban kritis (W)

ttarget		= durasi target (jam)

Agar energi sebesar 2.400 Wh tetap tersedia saat SOC mencapai ambang 25%, kapasitas penyimpanan penuh harus disesuaikan dengan batas SOC tersebut:

|  | Ekapasitas penuh=EkebutuhanSOCmin=2.400 Wh0,25=9.600 Wh | (9) |
| --- | --- | --- |

Untuk melihat kesenjangan antara energi hasil pengujian lokal, kapasitas tangki 100 L, dan kebutuhan energi selama 24 jam, perbandingannya disajikan pada Tabel 2.

| Energi yang tersedia / skenario | Volume biogas | Energi listrik | Energi bertahan pada beban 100 W |
| --- | --- | --- | --- |
| Seluruh biogas pada pengujian Fitriyah dkk. (2018) | 624 L | 408,33 Wh | ±4,08 jam (batas pada rumus (4)) |
| Tangki penampungan 100 L terisi penuh | 100 L | 65,44 Wh | ±39 menit |
| Kebutuhan untuk target pasokan 24 jam | ±3.668 L (ekuivalen) | 2.400 Wh | 24 jam (target) |
| Kebutuhan cadangan untuk target 24 jam | ±3.668 L (ekuivalen) | 2.400 Wh | 24 jam (target) |

Tabel 2. Perbandingan energi dan volume biogas pada beberapa skenario

Pada ambang SOC 25%, tangki 100 L menyisakan 25 L biogas yang diperkirakan mampu memasok beban 100 W selama 9,8 menit. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas penyimpanan perlu disesuaikan dengan kebutuhan energi. Karena itu, Tabel 3 membandingkan kebutuhan kapasitas pada ambang SOC 10%, 25%, dan 40%.

| Batas SOC | Energi yang harus tersisa saat batas tercapai | Kapasitas penuh yang dibutuhkan | Durasi target pada 100 W | Dibanding cadangan tangki uji pada ambang yang sama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10% | 2.400 Wh | 24.000 Wh | 24 jam | ±367 kali |
| 25% (acuan) | 2.400 Wh | 9.600 Wh | 24 jam | ±147 kali |
| 40% | 2.400 Wh | 6.000 Wh | 24 jam | ±92 kali |

Tabel 3. Perbandingan kebutuhan kapasitas penuh berdasarkan ambang SOC

Pada ambang SOC 25%, kapasitas penuh 9.600 Wh diperlukan agar energi 2.400 Wh tetap tersedia saat ambang tercapai. Berdasarkan faktor konversi lokal, kebutuhan ini setara sekitar 14.670 L biogas, jauh melebihi kapasitas tangki uji 100 L. Karena itu, BIO-RESERVE memadukan pemantauan SOC dengan pengendalian relay/kontaktor untuk menunda beban nonkritis saat cadangan menipis. Target pasokan 24 jam menjadi acuan perancangan yang masih perlu diuji melalui simulasi, bukan hasil yang telah dicapai.

# PENUTUP

# DAFTAR PUSTAKA

Fitriyah, Q., Irawan, D., & Wahyudi, M. P. E. (2018). Digester tipe balon untuk pembangkit listrik tenaga biogas di peternakan Sei Temiang Batam. Jurnal Integrasi, 10(2), 64–67. https://doi.org/10.30871/ji.v10i2.940

Hanum, F., Nagahata, M., Nindhia, T. G. T., Kamahara, H., Atsuta, Y., & Daimon, H. (2023). Evaluation of a small-scale anaerobic digestion system for a cattle farm under an integrated agriculture system in Indonesia with relation to the status of anaerobic digestion system in Japan. Sustainability, 15(4), Article 3833. https://doi.org/10.3390/su15043833

Haryanto, A., Marotin, F., Triyono, S., & Hasanudin, U. (2017). Developing a family-size biogas-fueled electricity generating system. International Journal of Renewable Energy Development, 6(2), 111–118. https://doi.org/10.14710/ijred.6.2.111-118

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024, 15 Januari). Menteri ESDM ungkap strategi penuhi target bauran energi dari EBT. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-ungkap-strategi-capai-target-bauran-energi-dari-ebt

Meehan, M. A., Stokka, G., & Mostrom, M. (2021). Livestock water requirements (Extension Publication AS1763). North Dakota State University. https://www.ndsu.edu/agriculture/extension/publications/livestock-water-requirements

Vekariya, Y., Patel, D. S., & Kathiriya, M. (2023). Improvement in quality of cow's raw milk by using novel on-farm milk cooling system: Raw milk cooling system. Indian Journal of Dairy Science, 76(4). https://doi.org/10.33785/IJDS.2023.v76i04.004

Younessi, H. S., Bahramara, S., Adabi, F., & Golpîra, H. (2023). Modeling the optimal sizing problem of the biogas-based electrical generator in a livestock farm considering a gas storage tank and the anaerobic digester process under the uncertainty of cow dung. Energy, 270, Article 126876. https://doi.org/10.1016/j.energy.2023.126876

# LAMPIRAN